| САМОСПАСАТЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ СПУ-АГК марки ВЕ ТУ 2568-507-05795731-2011 |  | Предназначен для защиты от сероводорода и диоксида серы одноразового применения. Имеет единый универсальный размер;. Размещение в поясной сумке для хранения и ношения. Состав самоспасателя СПУ-АГК марки ВЕ: - огнестойкий капюшон; - смотровое окно; - подмасочник; - узел клапана выдоха; - шейный обтюратор; - противогазовый фильтр марки ВЕ. Общее поле зрения,%, не менее – 70. Время перевода самоспасателя из положения «в упаковке» в положение «боевое», с, не более – 20. Технические характеристики самоспасателя СПУ-АГК: - ВЗД по сероводороду при концентрации 1000 мг/м3 – 40 минут; - ВЗД по диоксиду серы при концентрации 1000 мг/м' – 40 минут Объемное содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе,%, не более - 2,0 Начальное сопротивление самоспасателя потоку воздуха при постоянном объемном расходе 30 ДМ3/мин, Па, не более: - на вдохе 177; - на выдохе 59. Коэффициент подсоса, %, не более: - в подмасочное пространство 1,0; - в зоне смотрового окна 1,0. Габаритные размеры самоспасателя в сумке, мм - 160х100х100 Сумка предназначена для хранения и ношения самоспасателя в герметичной упаковке. В кармане сумки размещается памятка по применению. Сумка опломбирована, вскрывается в случае ЧС техногенного характера. Масса самоспасателя, г, не более: - без сумки – 400; - в сумке – 500. Гарантийный срок хранения самоспасателя - б лет. | ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.285-2015. | Специализированное средство для защиты персонала промышленных предприятий при экстренной эвакуации из аварийной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |