| Противогаз фильтрующий ДОТпро 600 марки A3АХP3 R D категории 2 по лицевой части ШМП-1 (3 рост) Арт.102-132-0064 | Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ. Состав: полнолицевая шлем-маска ШМП-1 с пластиковой клапанной коробкой 2 категории 1 класса; комбинированный фильтр ДОТпро 600 марки A3АХP3 R D; соединительная трубка; сумка для хранения и ношения противогаза; паспорт; руководство по эксплуатации. Класс защиты по вредным веществам: - по органическим газам и парам – 3 (высокой эффективности); - по низкокипящим органическим веществам (ниже 65°) – одноразового применения; - по аэрозолям – 3 (высокой эффективности). - P – высокая эффективность - R – многоразового использования - D – устойчивость к запылению Цветовое обозначение фильтра: коричневый, белый. Эффективен при содержании кислорода в воздухе не менее 17 % объемных и суммарном содержании паро- и газообразных веществ не более 0,5% объемного. Лицевая часть шлем-маска ШМП-1 состоит из: резинового корпуса, очкового узла с круглыми минеральными стеклами, пластиковой клапанной коробки. Имеет резьбу Кр 40x4 по ГОСТ 8762-75, изготавливается пяти размеров (ростов):0,1,2,3,4. Коэффициент подсоса под шлем-маску составляет не более 0,0001%. Площадь поля зрения составляет более 70%. Достоинства: защита всей головы пользователя. Гарантийный срок хранения 5 лет. Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской. Противогаз: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015; Шлем-маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.166-2018; Фильтр: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019. |  |
| --- | --- | --- |