| Противогаз фильтрующий ДОТпро 320 марки А2Р3 R D по маске панорамной промышленной ППМ-88 рост 2 размер подмасочника Б (арт.102-133-0049) | Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ. Состав: маска панорамная промышленная ППМ-88, комбинированный фильтр ДОТ про 320 марки А2Р3 R D в композитном исполнении, сумка для хранения и ношения противогаза, паспорт, руководство по эксплуатации. Комбинированный фильтр ДОТпро 320 марки А2Р3 R D в композитном корпусе обеспечивает защиту: - по органическим газам и парам – 2 (средней эффективности); - по аэрозолям – 3 (высокой эффективности). - P – высокая эффективность - R – многоразового использования - D – устойчивость к запылению Лицевая часть - маска панорамная промышленная ППМ-88 состоит из: - панорамного стекла-корпуса из поликарбоната; - широкого обтюратора, отформованного по краю корпуса маски; - клапанной коробки с клапанами вдоха и выдоха; - резинового подмасочника с клапанами вдоха; - переговорного устройства; - наголовника, присоединенного к корпусу пряжками, для крепления маски на голове; - защитной пленки (дополнительно). Маску отличает сниженное механическое воздействие на голову пользователя. Коэффициент подсоса под маску составляет не более 0,0001%. Размер маски определяется размером (ростом) корпуса маски: 1, 2 и размером подмасочника: М, С, Б (малый, средний, большой). Маска снабжена центральным резьбовым соединением КР 40x4,0 по ГОСТ 8762-75. Гарантийный срок хранения: 6 лет. Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской. Противогаз: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015; Маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2,3); Фильтр: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019. |  |
| --- | --- | --- |