Полумаска изолирующая UNIX 2100 рост 2

ГОСТ 12.4.244-2013
Назначение: полумаска используется в качестве лицевой части респиратора фильтрующего UNIX, предназначенного для защиты органов дыхания от газо- и парообразных вредных веществ и аэрозолей, и предназначена для подведения очищенного воздуха к органам дыхания.
Состав: полумаска состоит из силиконового корпуса полумаски, внутреннего каркаса, защитного экрана, рычага быстрого сброса полумаски на защитном экране, лепестка клапана выдоха и лепестка клапана вдоха, наголовника, пряжки, тесьмы оголовья и шейной тесьмы. Выдох вниз.

Полумаска является полностью разборной: разбирается на экран с тесьмами и оголовьем, силиконовый корпус и каркас.

Соединительная часть: байонетное крепление совместимое с байонетным креплением фильтра (патрона) различных марок: противогазовых, противоаэрозольных, комбинированных.

Размер полумаски: размер 1, 2, 3

Вес полумаски:  не более 145 г
Гарантийный срок хранения: не менее 5,5 лет